UWAGA!

 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU (WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONYWANIA ZMIAN!) MOŻNA ZAMÓWIĆ:

- e-mailem: dom-projekt@home.pl

-telefonicznie:(012)274-08-22,(012) 272-34-35 

-faxem :(012)274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ” CHMIELNIKI  ŚREDNIE 2”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2152 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                    490 zł

1.stan surowy otwarty               170.731,73

2.stan wykończeniowy              176.072,25
3.ogółem roboty budowlane     346.803,98    

4.instalacje                                  64.428,92
TABELA  ELEMENTÓW 

	Pozycja
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1.
	Stan zerowy
	  38.175,61                              
	               9,2

	2.
	Stan surowy
	       132.556,12
	 32,2

	3.


	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	144.599,36


	 35,2



	4.
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	 31.472,89
	   7,7

	5.


	Roboty instalacyjne
	  47.564,08
	 11,6

	6.
	Roboty elektryczne
	  16.864,84
	   4,1



	
	Ogółem
	 411.232,90
	           100,0


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartału 2010r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

	Budynek jednorodzinny " CHMIELNIKI ŚREDNIE 2 " : roboty budowlane

	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	
	
	
	

	1
	KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy
	m3
	160
	
	
	
	

	2
	KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami
	m3
	16,6
	
	
	
	

	3
	KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami
	m3
	20,9
	
	
	
	

	4
	KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych U/220 grubości 25cm +styropian 15cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany
	m2
	98,9
	
	
	
	

	5
	KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie
	m2
	79
	
	
	
	

	6
	KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy
	m3
	12,4
	
	
	
	

	7
	KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych LEIER
	m
	29
	
	
	
	

	8
	KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota,parkiet)+tynk z malowaniem
	m2
	105,4
	
	
	
	

	9
	KNR 2-02 0218.1/02 - Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą
	m2
	5,5
	
	
	
	

	10
	KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	3,64
	
	
	
	

	11
	KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej
	m3
	11,9
	
	
	
	

	12
	KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, wole oka (8szt), z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane
	m2
	267,6
	
	
	
	

	13
	KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych
	m
	79,8
	
	
	
	

	14
	KNR 2-02u2 0175/01 - Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie
	m2
	85,1
	
	
	
	

	15
	KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn
	m2
	41,5
	
	
	
	

	16
	KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn drewniana
	m2
	36
	
	
	
	

	17
	KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota,parkiet)
	m2
	128
	
	
	
	


