UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

DOM  JEDNORODZINNY  ”JAWORZYNKA NOWA”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, PODPIWNICZONY,

Z  PODDASZEM  UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                       2340 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                 633 zł

1.stan surowy otwarty       162.883,54

2. stan wykończeniowy     155.218,41

3. razem rob.budowlane    318.101,95

4. instalacje                         55.099,04

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 76.929,28 | 20,6 |
| 2. | ### Stan surowy | 85.954,26 | 23,1 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 116.469,97 | 31,2 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 38.748,44 | 10,4 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 37.781,63 | 10,1 |
| 6. | Roboty elektryczne | 17.317,41 | 4,6 |
|  | Ogółem | 373.200,99 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kw.2020r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Budynek jednorodzinny JAWORZYNKA NOWA: roboty budowlane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis robót | J.m. | Ilość |
| Wykopy i zasypy | m3 | 160,0 |
| Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 15,7 |
| Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 30cm z izolacjami | m2 | 90,2 |
| Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 25cm z izolacjami | m2 | 17,6 |
| Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 20cm z izolacjami | m2 | 13,2 |
| Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 19cm z izolacjami | m2 | 35,3 |
| Elementy konstrukcyjne żelbetowe piwnic - belki, podciągi, słupy, nadproża | m3 | 1,9 |
| Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem | m2 | 108,6 |
| Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych z obustronnym tynkowaniem i malowaniem | m2 | 34,0 |
| Ścianki działowe z cegły kratówki obustronne tynkowane i malowane | m2 | 27,7 |
| Ścianki działowe z cegły pełnej obustronne tynkowane i malowane | m2 | 10,2 |
| Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża | m3 | 4,5 |
| Schody wewnętrzne żelbetowe | m2 | 6,9 |
| Schody zewnętrzne | m2 | 2,6 |
| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 3,2 |
| Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe | m | 52,0 |
| Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (drewno konstrukcyjne) | m3 | 5,6 |
| Pokrycie dachów dachówką | m2 | 157,4 |
| Montaż rynien dachowych i rur spustowych | m | 54,6 |
| Podłoga na gruncie - wykończenie: terakota | m2 | 61,3 |
| Podłoga na gruncie - wykończenie: posadzka cementowa | m2 | 7,4 |
| Strop żelbetowy nad piwnicami wykończenie: terakota | m2 | 27,6 |
| Strop żelbetowy nad piwnicami - wykończenie: parkiet dębowy | m2 | 33,5 |
| Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: terakota | m2 | 17,1 |
| Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: parkiet dębowy | m2 | 43,6 |
| Stolarka drewniana okienna | m2 | 32,6 |
| Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew. | m2 | 24,4 |
| Balkony, wejście do budynku i taras z wykończeniem | m2 | 40,9 |
| Nawierzchnia pod wiatą | m2 | 18,0 |
| Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej | m2 | 16,6 |