UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM  JEDNORODZINNY

”ZADĘBIE ŚREDNIE  Z GARAŻEM”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2480 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     419 zł

1.stan surowy otwarty      161.159,49

2. stan wykończeniowy    129.437,54

3. razem rob.budowlane   290.597,03

4. instalacje                        48.454,77

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 39.586,66 | 11,7 |
| 2. | ### Stan surowy | 121.572,83 | 35,9 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 103.571,30 | 30,5 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 25.866,24 | 7,6 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 31.439,97 | 9,3 |
| 6. | Roboty elektryczne | 17.014,80 | 5,0 |
|  | Ogółem | 339.051,80 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych II kwartału 2014r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny "ZADĘBIE średnie z garażem " : roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 170,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 21,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami - styrodur 10cm | m3 | 18,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr 25cm +styropian 15cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 151,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 50,8 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 7,3 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Leier | m | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.16cm+folia+wełna 20cm+podłoga z desek | m2 | 146,8 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 2,19 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 12,10 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi, z oknami połaciowymi (4szt) | m2 | 260,3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 80,6 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02u2 0175/01 - Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 52,9 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn | m2 | 29,5 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa drewniana zewn i wewn z bramą garażową | m2 | 25,6 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+parkiet+pos.cementowa) | m2 | 143,0 |  |  |  |  |  |