UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ” ŚWIDNICA DWS 7”

(w konstrukcji szkieletu drewnianego)

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2769 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     561 zł

1.stan surowy otwarty               204.890,08

2.stan wykończeniowy                94.281,64

3.ogółem roboty budowlane     299.171,72

4.instalacje                                  62.968,71

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 24.838,26 | 6,9 |
| 2. | ### Stan surowy | 180.051,82 | 49,8 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 81.832,34 | 22,6 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 12.449,30 | 3,4 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 47.232,83 | 13,0 |
| 6. | Roboty elektryczne | 15.735,88 | 4,3 |
|  | Ogółem | 362.140,43 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych III kw. 2014r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny " ŚWIDNICA DWS 7 "-konstrukcja szkieletowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 125,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy i stopy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 13,30 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany betonowe gr.20cm z izolacjami | m3 | 10,4 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,46 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 0-21 4001/07 - Ściany zewn. w konstrukcji szkieletowej: bale 5x15cm +pł OSB 1,5cm + paroizolacja +wełna min.15cm+ 5cm+wiatroizolacja + płyta g-k | m2 | 175,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 0-21 4001/07 - Ściany wewn. w konstrukcji szkieletowej +paroizolacja+wełna min.15cm+ paroizolacja + obustronna płyta g-k | m2 | 12,7 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 0-21 4001/07 - Ściankii działowe w konstrukcji szkieletowej +paroizolacja+wełna min.5cm+paroizolacja +obustronne płyta g-k | m2 | 76,7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na ściany zewn i wewn - szkielet | m3 | 12,40 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier | m | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 0-21 4005/07 - Stropy drewniany na legarach: deski+2xfolia+wełna3cm+podłoga(deski) | m2 | 83,90 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na szkielet stropu | m3 | 10,82 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 10,92 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczno-metalową z posypką w panelach Gerard Coruna na łatach i kontrłatach i folia wiatroszczelna | m2 | 220,40 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 61,50 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna z parapetami drewnianymi | m2 | 24,40 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa z bramą garażową | m2 | 25,40 |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 76,60 |  |  |  |  |  |