UWAGA!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU (WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONYWANIA ZMIAN!) MOŻNA ZAMÓWIĆ:

- e-mailem: dom-projekt@home.pl

-telefonicznie:(012)274-08-22,(012) 272-34-35

-faxem :(012)274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ”GRYBÓW  MAŁY drewniany”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM  UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        3015zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                    634 zł

1.stan surowy otwarty       150.862,50

2. stan wykończeniowy      67.306,10

3. razem rob.budowlane   218.168,60

4. instalacje                        30.894,18

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 16.842,36 | 6,8 |
| 2. | ### Stan surowy | 134.020,14 | 53,8 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 58.159,28 | 23,4 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 9.146,82 | 3,7 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 20.446,43 | 8,2 |
| 6. | Roboty elektryczne | 10.447,75 | 4,2 |
|  | Ogółem | 249.062,78 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I/II 2010r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny "GRYBÓW MAŁY drewniany" : roboty budowlane |  |  |  |  |  |
| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |  |  |
| 1 | Wykopy i zasypy | m3 | 85 |  |  |
| 2 | Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 8 |  |  |
| 3 | Ściany betonowe z izolacjami | m3 | 13,8 |  |  |
| 4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,19 |  |  |
| 5 | Ściany zewnętrzne z płazów drewnianych 18x34cm+wiatroizolacja+wełna 5cm+paroizolacja+ boazeria"płazy" | m2 | 110,6 |  |  |
| 6 | Ściany wewnętrzne z płazów drewnianych 18x34cm | m2 | 18,5 |  |  |
| 7 | Ściany działowe z płazów drewnianych 10x34cm | m2 | 53,9 |  |  |
| 8 | Ilość drewna na ściany | m3 | 34,16 |  |  |
| 9 | Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier | m | 19 |  |  |
| 10 | Stropy drewniany na legarach+ płyta OSB 25mm+folia+styr.twardy 3cm+folia+wylewka zbrojona 4cm+ podłoga(parkiet+terakota) | m2 | 48,8 |  |  |
| 11 | Ilość drewna na strop (belki) | m3 | 3,54 |  |  |
| 12 | Schody drewniane zabiegowe ażurowe na belkach drewnianych z balustradą | szt stop | 16 |  |  |
| 13 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 3,86 |  |  |
| 14 | Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach i kontrłatach i folia wiatroszczelna | m2 | 122 |  |  |
| 15 | Montaż rynien i rur spustowych | m | 32,3 |  |  |
| 16 | Stolarka okienna z parapetami drewnianymi | m2 | 15,8 |  |  |
| 17 | Stolarka drzwiowa | m2 | 12,1 |  |  |
| 18 | Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 51,2 |  |  |
| 19 | Okładziny gipsowo-kartonowe z ociepleniem wełna min.20cm+malowanie na stropie poddasza | m2 | 69,2 |  |  |